=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Solenoid Valve แตก
สาเหตุ: โดนกระแทก / งานตกใส่
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid Valve ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Robot-2 ค้างหน้าเครื่อง 5.5
สาเหตุ: การทำงานของ PLC และ Timing ผิดปกติ
การแก้ไข: ตรวจสอบ PLC, ตั้งค่า Timing และ Clamp 1,2
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Robot 3 ค้าง
สาเหตุ: Reed Switch สัญญาณไม่ ON
การแก้ไข: ปรับตั้ง Reed Switch ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Robot 2 สัญญาณ Proximity ไม่ติด
สาเหตุ: สาย Reed Switch ขาด และตำแหน่ง Clamp เอียง
การแก้ไข: แก้ไขสาย Reed Switch และตั้งตำแหน่ง Clamp ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Limit Switch Roller ชำรุด
สาเหตุ: Cable Chain Robot กระแทก Limit Switch
การแก้ไข: เปลี่ยน Limit Switch Roller ชั่วคราว
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Solenoid Valve แตก
สาเหตุ: ถูกกระแทกจากชิ้นงาน
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Clamp / Unclamp ไม่ทำงาน
สาเหตุ: Solenoid Valve หรือ Reed Switch เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid Valve และ Reed Switch ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Limit Robot 2 / Robot 3 เสีย
สาเหตุ: Proximity / Reed Switch ชำรุด
การแก้ไข: เปลี่ยน Proximity หรือ Reed Switch
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===
อาการ: Roller Support Pin ขาด
สาเหตุ: บานพับ Roller แตก
การแก้ไข: เยาะยึด Roller ชั่วคราว และรอเปลี่ยนใหม่
=== END ===

=== MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: Alarm Clamp / Unclamp / หา Position ไม่เจอ
สาเหตุ:

Reed Switch / Fiber Sensor เสีย

Solenoid Valve แตก

Cylinder รั่ว
การแก้ไข:

เปลี่ยน Reed / Fiber Sensor

เปลี่ยน Solenoid Valve

เปลี่ยน Cylinder และปรับแรงลม
=== END ===

### === MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: Position Clamp ไม่ตรงตำแหน่ง
สาเหตุ: Proximity Switch ทำงานคลาดเคลื่อน
การแก้ไข: ปรับตำแหน่ง Proximity Switch ใหม่
=== END ===

### === MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: Hand 2 Clamp / Unclamp ไม่ทำงาน
สาเหตุ: Solenoid Valve ทำงานค้าง
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid Valve ใหม่
=== END ===

### === MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: MASTER ON ROBOT ไม่ได้
สาเหตุ: Fuse 1A ในตู้ Control ขาด
การแก้ไข: เปลี่ยน Fuse 1A ใหม่
=== END ===

### === MACHINE: AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: Action Clamp Alarm Hand 2
สาเหตุ: Reed Switch เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Reed Switch และตั้งตำแหน่งใหม่
=== END ===