=== MACHINE: CAM CUTTER (TSK) ===

อาการ: Manual Clamp Unclamp ไม่ทำงาน

สาเหตุ: Coupling แตก

การแก้ไข: เปลี่ยนชุด Pump Hydraulic (ยืมโรง 5), ปรับ Main Pressure, ทดลอง ClampึUnclamp OK

=== END ===

=== MACHINE: CAM CUTTER (TSK) ===

อาการ: Cutter overload เครื่องจักรไม่ทำงาน

สาเหตุ:  ไฟ Magnetic relay ไม่ครบเฟส

การแก้ไข:  ตรวจแรงดัน 3 เฟส, เปลี่ยน Magnetic contactor ของ Motor cutter, ทดลองเดินงาน

=== END ===

=== MACHINE: CAM CUTTER (TSK) ===

อาการ: Cutter มีเสียงดัง

สาเหตุ:  Speed control เข้าเร็วเกินไป

การแก้ไข:  ปรับ Speed control ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING ===
อาการ: Bearing Oil รั่วเข้าเครื่อง
สาเหตุ: ท่อน้ำมันเลี้ยงหน้าหินรั่ว
การแก้ไข: เปลี่ยนแหวนทองแดง พร้อมขันให้แน่น
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Wheel Table Lub
สาเหตุ: ระบบหล่อลื่นมีปัญหา
การแก้ไข: เปลี่ยน Line Filter, Suction Filter, น้ำมัน และหัวปั๊ม
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GC20Mi-63) ===
อาการ: งานเป็นคลื่น ค่าห้อง LAB ไม่ผ่าน
สาเหตุ: แผ่นยางรอง Motor หินชำรุด และน็อตยึดคลายตัว
การแก้ไข: เปลี่ยนแผ่นยางรอง Motor หิน และทดลองเดินงาน
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GC20Mi-63) ===
อาการ: Alarm Diamond Roll Contact Detection
สาเหตุ: ระยะ Sensor Pulley ตรวจจับผิดปกติ
การแก้ไข: ปรับระยะ Sensor Pulley และทดสอบ Dressing
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Alarm Part Rotating Fault
สาเหตุ: Proximity Switch ไม่ทำงาน
การแก้ไข: เปลี่ยน Proximity Switch ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: PLC Communication Error Occurred
สาเหตุ: PLC Communication Error
การแก้ไข: Reset PLC ปิด–เปิดใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Part Rotating Fault
สาเหตุ: Proximity Switch เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Proximity Switch ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Servo Alarm เครื่องดับกระทันหัน
สาเหตุ: สายไฟเข้า PLC หลวม
การแก้ไข: ขันแน่นสายไฟ Reset PLC และทดสอบเดินงาน
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Coolant Clean Pump Overload
สาเหตุ: Bearing ปั๊ม Coolant เสีย ทำให้ปั๊ม Overload
การแก้ไข: ถอด Pump Coolant Clean และเปลี่ยน Bearing
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Oil/Air Lub. Unit Fault
สาเหตุ: ระบบ Oil Lubrication ผิดปกติ
การแก้ไข: เปลี่ยน Filter Oil Lubrication
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Auto Cycle Condition OFF
สาเหตุ: Y Connector ของ Proximity Tail Stock เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Y Connector ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Coolant Pump Overload
สาเหตุ: Motor Pump Coolant ขดลวดหรือ Bearing เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Motor Pump Coolant และตรวจสอบกระแสให้ปกติ
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm CNC Battery Fault / G441
สาเหตุ: Battery CNC แรงดันตก
การแก้ไข: เปลี่ยน Battery CNC ตั้งค่าแกนใหม่ และ Reset Servo
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm A43C Master ON ไม่ติด / Oper Pref Not Released
สาเหตุ: Servo Amplifier C-Axis เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Servo Amp C-Axis และตั้งค่า Position ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Alarm Position Deviation
สาเหตุ: ไฟฟ้าดับ / Ground / Proximity ผิดตำแหน่ง
การแก้ไข: Reset Servo ตั้งค่าแกนใหม่ และปรับตำแหน่ง Proximity
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Pump Hydraulic เสียงดัง
สาเหตุ: Vane Pump ชำรุด / Filter สกปรก
การแก้ไข: เปลี่ยน Vane Pump เปลี่ยน Suction Filter และเติมน้ำมัน
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: ประตูเครื่องจักรค้าง
สาเหตุ: น็อตยึด LM Guide / รางประตูชำรุด
การแก้ไข: ขันน็อตยึด เปลี่ยนหรือเชื่อมรางประตู และปรับแรงลม
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GC20Mi-63) ===
อาการ: Alarm Bed Washing Pump Overload
สาเหตุ: Motor Pump Coolant ไม่หมุน / Overload
การแก้ไข: เปลี่ยน Motor Pump Coolant ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===

อาการ: Alarm Auto Cycle Condition OFF / Flow Upper–Lower Limit / Part Rotating Fault
สาเหตุ:

- Pressure Switch UN Clamp ค้าง

- Flow Coolant ไม่เหมาะสม

- Proximity Switch ค้างหรือเสีย

การแก้ไข:

- ปรับ Pressure Switch UN Clamp

- ปรับ Valve / Flow Coolant ใหม่

- เปลี่ยน Proximity Switch

=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: Lub Pump Overload / Oil Temp Control Fault / Hydraulic Oil รั่ว
สาเหตุ:

- Filter สกปรก

- Oil Cooling เสีย

- สายน้ำมัน Hydraulic แตก

การแก้ไข:

- เปลี่ยน Line Filter / Suction Filter

- เปลี่ยน Oil Cooling

- เปลี่ยนสายน้ำมัน Hydraulic และเติมน้ำมันใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===
อาการ: สายพานหินแตก
สาเหตุ: สายพานเสื่อมสภาพ
การแก้ไข: เปลี่ยนสายพานใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GC20Mi-63 / GC20M-63) ===

อาการ: Alarm Control Panel Cooling / Flow Change Much Flow Lower / Tailstock Fault
สาเหตุ:

- ตั้งค่าอุณหภูมิตู้ Control ไม่เหมาะสม

- Process Valve / Pressure Switch ทำงานผิดปกติ

การแก้ไข:

- Reset Alarm และปรับค่า Cooling Panel

- เปลี่ยน Process Valve / ปรับ Pressure Switch

=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===

อาการ: Alarm Flow Lower Limit
สาเหตุ: Flow Meter / Flow Sensor ทำงานผิดปกติ
การแก้ไข: เปลี่ยน Flow Meter และปรับตั้งค่า Flow
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===

อาการ: Alarm Flow Lower Limit
สาเหตุ: แรงดัน Coolant ต่ำ
การแก้ไข: ปรับ Flow Meter / เติมน้ำ Coolant / ปรับ Valve
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===

อาการ: Alarm Flow Lower Limit
สาเหตุ: แรงดัน Coolant ต่ำกว่าค่าที่ตั้ง
การแก้ไข: ปรับ Valve และตั้งค่า Flow Sensor ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GCS32) ===

อาการ: Alarm Flow Upper Limit
สาเหตุ: แรงดัน Coolant สูงเกินค่าที่ตั้ง
การแก้ไข: ปรับแรงดัน Coolant และทดสอบเดินงาน
=== END ===

=== MACHINE: CAM GRINDING (GC20Mi-63) ===

อาการ: Tail Stock ค้างไม่ทำงาน
สาเหตุ: Pressure Switch ค้าง ทำให้ Solenoid ทำงานตลอด
การแก้ไข: ปรับ Pressure Switch และตรวจสอบระบบ
=== END ===

=== MACHINE: CAM CUTTER ===

อาการ: เครื่องกระตุกขณะตัด งานเป็นรอย

สาเหตุ:  Table เข้าเร็วเกินไป

การแก้ไข:  ปรับ Speed Control Valve ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===

อาการ: Alarm Table For

สาเหตุ:  ตัวล็อคเพลาหลุด ทำให้ลิ่มหลุดและใบหยุดหมุน

การแก้ไข:  ถอดเพลา Modify ลิ่มใหม่ และตั้งแรงตึงสายพานใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===

อาการ: Table เคลื่อนที่กระตุก

สาเหตุ:  Reed Switch เสีย และสายขาดใน

การแก้ไข:  เปลี่ยน Reed Switch ใหม่ และจัดเก็บสายใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===

อาการ: เครื่องตัดวิ่งเข้าไปชนกับใบตัด

สาเหตุ:  Speed control valve ทำงานผิดปกติ

การแก้ไข:  ตรวจสอบ Speed control valve พบว่า NG และเปลี่ยน Speed control valve ของ slide table

=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===

อาการ: น้ำมันรั่ว

สาเหตุ:  Solenoid Valve ชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid Valve ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAM CUTTER ===
อาการ: เครื่องตัดไม่ถอยออก
สาเหตุ: Reed Switch ไม่ ON
การแก้ไข: ปรับตั้ง Reed Switch Table ให้ตรงตำแหน่ง
=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===
อาการ: Main Clamp Fault
สาเหตุ: Relay UN Clamp ค้าง
การแก้ไข: เปลี่ยน Relay UN Clamp
=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===

อาการ: Alarm Table Back / Alarm PLC Battery Down
สาเหตุ:

- Reed Switch ไม่แนบ / ล็อคไม่แน่น

- ตำแหน่ง Table หยุดไม่ตรง

- PLC Battery หมด

การแก้ไข:

- เปลี่ยนหรือปรับตำแหน่ง Reed Switch

- ปรับตำแหน่ง Table Back

- เปลี่ยน Battery PLC และตั้ง Limit ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: CAMCUTTER ===
อาการ: เครื่องตัด ตัดงานไม่ขาด
สาเหตุ: Cylinder เข้าไม่สุด
การแก้ไข: ปรับตั้ง Reed Switch และ Stopper
=== END ===