=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Work Clamp

สาเหตุ:  Proximity Switch Work Clamp NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Proximity Switch ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Pressure Switch Clamp–Unclamp ค้าง

สาเหตุ:  Pressure Switch NG

การแก้ไข:  ปรับ Pressure Switch ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Work Clamp / Pressure Switch Chuck ค้าง

สาเหตุ:  Pressure Switch Chuck NG

การแก้ไข:  ปรับ Pressure Switch Chuck Clamp–Unclamp ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Tool ล่วง 4 ตัว + Oritition หลุด

สาเหตุ:  น็อตคลายตัว

การแก้ไข:  ยึดตัวล็อค Oritition ใหม่ + Set Tool ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Work Clamp

สาเหตุ:  น้ำเข้าที่ Proximity

การแก้ไข:  ทำความสะอาด + เปลี่ยน Proximity

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Auto Door EX1008

สาเหตุ:  Solenoid NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: EX1085 PM Time

สาเหตุ:  O-Ring ขาด

การแก้ไข:  เปลี่ยน O-Ring

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: CTS Pressure has not increase

สาเหตุ:  Pressure switch ทำงานค้าง

การแก้ไข:  ปรับตั้ง Pressure switch CTS ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Clamp ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  O-ring Clamp/Unclamp ชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน O-ring Clamp/Unclamp ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Chip Thermal Through Pump OL

สาเหตุ:  น้ำเข้า Limit Switch Check Tool ทำให้ช็อต

การแก้ไข:  เปลี่ยน Limit Switch Check Tool ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Chip Thermal Through Pump OL

สาเหตุ:  น้ำเข้า Limit Switch Check Tool

การแก้ไข:  เปลี่ยน Limit Switch Check Tool ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm tool ไม่ตรงตำแหน่ง

สาเหตุ:  Limit switch check tool ทำงานค้าง

การแก้ไข:  เปลี่ยน Limit switch check tool ใหม่ และทดสอบการเดินงาน

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: DSO650 (A) Pole Detection Request

สาเหตุ:  Index Table ค้างไม่ทำงาน

การแก้ไข:  ถอดทำความสะอาดชุดสาย Index และประกอบกลับ

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Z+ Overtravel (Soft 1)

สาเหตุ:  แกน Z จำตำแหน่งไม่ได้

การแก้ไข:  ปรับตั้งและแก้ไข Alarm ตามขั้นตอน

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBODRILL ===

อาการ: Alarm Tool Break

สาเหตุ: Limit Switch Check Tool NG

การแก้ไข: เปลี่ยน Limit Switch Check Tool ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ===

อาการ: แปรงไม่หมุน

สาเหตุ:  สายพานขาด

การแก้ไข:  เปลี่ยนสายพาน

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBOT (R30IB) ===

อาการ: Clamp 2 Limit Switch ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  สายไฟ Limit Switch ขาด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Limit Switch Clamp 2 ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: FANUC ROBOT (R30IB) ===

อาการ: Clamp home position ค้าง ทำให้ Robot 2 ทำงานค้าง

สาเหตุ:  Solenoid valve Clamp ทำงานค้าง ไม่มีลมจ่ายออก

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid valve Clamp ใหม่

=== END ===