=== MACHINE: INDUCTION (CUBO-10-100) ===
อาการ: COIL HOLDER WATER OFF CHECK ALARM
สาเหตุ: Filter น้ำสกปรก และวาล์วน้ำ Quenching ถูกปิด
การแก้ไข: ทำความสะอาด Filter และเปิดวาล์วน้ำ Quenching
=== END ===

=== MACHINE: INDUCTION (CUBO-10-100) ===
อาการ: Door Error
สาเหตุ: Support ปลายกระบอกลมฉีกขาด
การแก้ไข: เปลี่ยน Support ปลายกระบอกลม
=== END ===

=== MACHINE: INDUCTION (CUBO-10-100) ===
อาการ: Thermal For Rectifier Alarm
สาเหตุ: อุณหภูมิน้ำ Cooling สูง
การแก้ไข: ทำความสะอาด Heat Exchanger, Y-Strainer และ Pump
=== END ===

=== MACHINE: INDUCTION (CUBO-10-100) ===

อาการ: Alarm ประตู / Cycle Time Over / Upper Limit / Alarm Chilling Unit
สาเหตุ:

- สาย Proximity Switch ขาด / สัญญาณไม่ ON

- Cylinder Clamp ทำงานช้า

- Temperature Sensor เสีย

การแก้ไข:

- ตัดต่อ / เปลี่ยน Proximity Switch และปรับตำแหน่งใหม่

- Modify สายไฟ Proximity เมื่อไม่มีรุ่นเดิม

- เปลี่ยนหรือยืม Temperature Sensor ทดสอบจนปกติ

=== END ===

=== MACHINE: INDUCTION (CUBO-10-100) ===
อาการ: ลูกปืน Jig แตก
สาเหตุ: ลูกปืนโดนน้ำ Coolant เกิดสนิม
การแก้ไข: เปลี่ยนลูกปืนใหม่
=== END ===