=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL5Pi-63) ===
อาการ: Auto Sizer Alarm
สาเหตุ: Auto Sizer โยก ทำให้ขาล่างไปโดนแกน
การแก้ไข: ขันน็อตกระบอกสไลด์ให้แน่น
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Auto Sizer ค้าง ไม่ถอย
สาเหตุ: Suction Filter สกปรก ทำให้ Pressure Drop
การแก้ไข: เปลี่ยน Suction Filter และตั้งค่า Main Pressure 2 MPa
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: น้ำมัน Hydraulic รั่วลงพื้น
สาเหตุ: Pump Hydraulic รั่ว
การแก้ไข: เปลี่ยน Pump Hydraulic ใหม่ และเปลี่ยน Oil Seal
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: ใต้ Pump Motor มีน้ำมันรั่ว
สาเหตุ: Pump Hydraulic รั่ว

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Cover หินค้าง / เปิดแล้วเครื่องไม่ทำงาน
สาเหตุ: Limit Switch ทำงานค้าง
การแก้ไข: ถอดทำความสะอาด Limit Switch
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: น้ำยา Coolant รั่วหลังเครื่อง
สาเหตุ: O-ring ของ Solenoid ชำรุด
การแก้ไข: เปลี่ยน O-ring Solenoid
=== END ===

=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL5P-63) ===
อาการ: Auto Sizer ไม่ทำงาน
สาเหตุ: ไม่มีลมจ่ายไป Auto Sizer
การแก้ไข: เปลี่ยน Filter ลม Auto Sizer
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Auto Sizer ค้าง / ไม่ทำงาน
สาเหตุ: Solenoid Valve, Swing Arm หรือแรงตึงสายพานผิดปกติ
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid Valve ปรับ Speed และตั้งสายพานใหม่
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Alarm Lub Pressure Fault
สาเหตุ: Filter ตัน
การแก้ไข: เปลี่ยน Filter ใหม่
=== END ===

=== MACHINE:  JOURNAL GRINDING (GL4P-50E) ===
อาการ: Alarm ประตู
สาเหตุ: Reed Switch ไม่ติด / โครงยึด Cylinder เสียรูป
การแก้ไข: เชื่อมโครงยึดใหม่ และปรับตำแหน่ง Reed Switch
=== END ===

=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL4P / GL5P / GL5Pi) ===

อาการ: Alarm Position Deviation / Auto Sizer ค้าง / Spindle Servo Alarm
สาเหตุ:

ค่าแกน C ผิดพลาด

Auto Sizer เสียหรือปรับค่าไม่ได้

Sensor แกน C มีปัญหา
การแก้ไข:

Reset Servo และตั้งค่าแกนใหม่

เปลี่ยน Auto Sizer และ Set ค่าใหม่

ตรวจสอบ Sensor แกน C
=== END ===

=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL5P-63) ===

อาการ: น้ำมัน Hydraulic รั่ว
สาเหตุ: Fitting แตก
การแก้ไข: เปลี่ยน Fitting ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL4P-63E) ===

อาการ: ประตูเครื่องเปิด–ปิดไม่ได้
สาเหตุ: ล้อประตูหลุด / น็อตยึดขาด
การแก้ไข: ประกอบล้อประตูและยึดน็อตใหม่
=== END ===

=== MACHINE: JOURNAL GRINDING (GL4P-50E?) ===
อาการ: น้ำมัน Hydraulic รั่วลงพื้น
สาเหตุ: Pump Hydraulic รั่ว

การแก้ไข: เปลี่ยน Pump Hydraulic ใหม่
=== END ===