=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: Alarm 9001 SPN Motor Overheat
สาเหตุ: พัดลม Motor Spindle ไม่ทำงานการแก้ไข: เปลี่ยนพัดลม Motor Spindle ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TNC-2100 L3) ===
อาการ: Alarm Replace Battery Immediately
สาเหตุ: สาย Encoder หลุด
การแก้ไข: จัดเก็บสาย Encoder ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: Alarm I/O Module in MF Detected Error
สาเหตุ: I/O MF01 Error (ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง)
การแก้ไข: เปลี่ยน LS Steady Rest
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: Z-Axis Send CNC Data Failed
สาเหตุ: Servo Amp แกน Z ผิดปกติ
การแก้ไข: เปลี่ยน Servo Amp แกน Z และเฝ้าดูอาการ
=== END ===

### === MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===

อาการ: Alarm B STM Time Over
สาเหตุ: Proximity Steady Rest ค้าง
การแก้ไข: ถอดทำความสะอาด Proximity Switch
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===

อาการ: Alarm Oil Lub / Spindle Alarm / Breaker Trip / น้ำมันรั่ว
สาเหตุ:

- Pressure Switch Lub NG

- สายพาน Spindle หย่อน

- Fan Amp เสีย

- สายน้ำมัน Hydraulic แตก

การแก้ไข:

- เปลี่ยน Pressure Switch

- ปรับแรงตึงสายพาน Spindle

- เปลี่ยน Fan Amp

- เปลี่ยนสาย Hydraulic

=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: งานเป็นรอย ค่างานไม่ผ่าน
สาเหตุ: Gib X Axis / Brake X / Ball Screw ชำรุด
การแก้ไข: เปลี่ยน Ball Screw, เปลี่ยน Magnetic Brake และปรับ Gib X Axis
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: Alarm Tailstock Time Over / Guill Advance Error
สาเหตุ: Limit Switch Tailstock ไม่ถูกตำแหน่ง
การแก้ไข: ถอดทำความสะอาด Limit Switch และปรับตำแหน่งตัวกดใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LYN220) ===
อาการ: Alarm Spindle Rotation Is Abnormal
สาเหตุ: Alarm 750 Spindle Serial Link Error
การแก้ไข: เปลี่ยน / ซ่อม Spindle Amp
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TNC-2100 L3) ===
อาการ: Machine Alarm Area Sensor
สาเหตุ: Reed Switch Steady Rest ไม่ติด
การแก้ไข: ปรับตั้ง Reed Switch ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TNC-216J) ===
อาการ: Alarm Tail Stock Spindle Rew.
สาเหตุ: Solenoid Valve NG
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid Valve และปรับแรงดัน
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: Alarm M.S.T.B Signals Air Not Complete
สาเหตุ: Turret ไม่ตรงตำแหน่ง
การแก้ไข: ตั้ง Zero Turret ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: Alarm B STM Time Over Side 64
สาเหตุ: Set Screw ล็อคแกน Dog / Limit Switch Steady Rest หลุดหรือไม่ตรงตำแหน่ง
การแก้ไข: ถอด Steady Rest ตรวจสอบ ทำความสะอาด และประกอบ Set Screw Lock แกน Dog กลับ พร้อมปรับตั้ง Proximity / Limit Switch
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: Alarm Tailstock / Tailstock Time Over / Tailstock Quill Command Error
สาเหตุ: Limit Switch Tailstock ไม่ตรงตำแหน่ง กดไม่พร้อมกัน
การแก้ไข: ปรับตำแหน่งตัวกด Limit Switch ให้กดพร้อมกันขณะ Tailstock ยันชิ้นงาน
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: Alarm Power Supply Cooling Fan Stop
สาเหตุ: พัดลมระบายอากาศ Power Supply ไม่ทำงาน
การแก้ไข: ถอด Amp ตรวจสอบและเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: เข้า Home ผิดปกติ / Motor Lock / Spindle Alarm
สาเหตุ: สายพาน Spindle หย่อน หรือ Spindle Amp ขัดข้อง
การแก้ไข: ปรับตั้งสายพาน Spindle หรือเปลี่ยน Spindle Amp
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: ประตูปิดไม่สนิท / น้ำมันรั่วชุด Turret
สาเหตุ: Air Cylinder เสีย / สายน้ำมัน Turret เสื่อม
การแก้ไข: เปลี่ยน Air Cylinder หรือเปลี่ยนสายน้ำมันชุด Turret
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: แกน Z มีเสียงดัง
สาเหตุ: Ball Screw แกน Z เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Ball Screw Z Axis
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (LU-S1600) ===
อาการ: ALARM STM TIME OVER A SIDE 64
สาเหตุ: มีเศษ Chip ติด Proximity
การแก้ไข: ทำความสะอาดและเปลี่ยน Proximity
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: Alarm Battery is too Low
สาเหตุ: Battery หมด
การแก้ไข: เปลี่ยน Battery ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: LATHE (TC-200) ===
อาการ: 1022 M,S,T,B Signal Air Not Complete
สาเหตุ: Turret ไม่ตรงตำแหน่ง
การแก้ไข: Set Home Position Turret ใหม่
=== END ===