=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: Work rest ค้าง / Rest Open ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  Solenoid NG

การแก้ไข:  ทำความสะอาด + ตั้ง Proximity

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: stm Time over A side 64

สาเหตุ:  Steady rest open ไม่ได้

การแก้ไข:  ปรับ speed

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: Steady rest interlock

สาเหตุ:  Valve เสีย

การแก้ไข:  เปลี่ยน Seal และ Spring

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: Alarm A side 64 clamp ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  Overload ของ oil mist trip

การแก้ไข:  ถอดสายออกจาก Overload, ส่งมอเตอร์พันใหม่, Reset overload

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: Steady rest ทำงานช้าในจังหวะ open

สาเหตุ:  Proximity sw มีน้ำเข้า

การแก้ไข:  ทำความสะอาด Proximity sw

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: 2095-01 ALARM-B STMTIME OVER A SIDE 64

สาเหตุ:  น้ำเข้า Connector Proximity sensor

การแก้ไข:  ทำความสะอาด Connector, ประกอบคืน, ทดลองผลิตงาน OK

=== END ===