=== MACHINE: OTHER ===

อาการ: Table block alarm

สาเหตุ:  Read switch ไม่ติด

การแก้ไข:  ตั้ง Stopper ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===
อาการ: เครื่อง Mark ตัวหนังสือไม่ตรง
สาเหตุ: เครื่องจำตำแหน่งผิดพลาด
การแก้ไข: ปรับตำแหน่งตัวอักษรใหม่ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===
อาการ: ประตูเปิดไม่ได้
สาเหตุ: สลักประตูหลุด
การแก้ไข: ประกอบสลักประตูใหม่
=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===
อาการ: Solenoid ไม่ทำงาน
สาเหตุ: เดิน Auto แล้ว Step Slide ไม่ทำงาน
การแก้ไข: เปลี่ยน Solenoid ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===
อาการ: Alarm Automatic Door Operation
สาเหตุ: Speed Control ต่ำเกินไป และ Cylinder Air Leak
การแก้ไข: ปรับ Speed Control และแก้ไข Cylinder
=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===
อาการ: ปุ่ม Start ไม่ทำงาน
สาเหตุ: Switch เสื่อมสภาพ
การแก้ไข: เปลี่ยน Switch Start ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: OTHER ===

อาการ: กด Start Auto ไม่ได้ / Origin Timeout / เครื่องอัดสกรู Auto ไม่ได้
สาเหตุ:

Switch Rotary / Reed Switch / Sensor เสีย

สาย Connector หลุด
การแก้ไข:

เปลี่ยน Switch / Sensor

บัดกรีและเปลี่ยนสาย Connector ใหม่
=== END ===