=== MACHINE: ROBOT-3 ===

อาการ: กระบอกลมรั่ว

สาเหตุ:  Cylinder Clamp NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Cylinder

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT-3 ===

อาการ: Action Clamp Alarm

สาเหตุ:  Fiber sensor NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Sensor

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT-3 ===

อาการ: Positioning Clamp NG

สาเหตุ:  Cylinder NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Cylinder

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT-3 ===

อาการ: Position Clamp alarm

สาเหตุ:  Sensor Amp NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Amplifier

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT-2 ===

อาการ: Proximity แตก

สาเหตุ:  Proximity NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน + ตั้งตำแหน่งใหม่

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT ===

อาการ: Robot 2 ค้างหน้าเครื่อง OP5.5

สาเหตุ: Sensor จับงานไม่ตรง

การแก้ไข: ปรับ Sensor และเปลี่ยน Limit switch hand ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT-1 ===

อาการ: Robot 1 Clamp ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  Connector ของ Solenoid แตกชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid Valve ของ Gripper clamp ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: Clamp Device ไม่ทำงาน

สาเหตุ:  Solenoid Valve ค้าง ทำให้ Cylinder Clamp ไม่ทำงาน

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid Valve ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT AUTO LOADING (R30IB) ===

อาการ: RB1 Positioning Clamp Action Alarm

สาเหตุ:  Chip เข้าไปติด Linear Guide ทำให้ Cylinder ทำงานติดขัด

การแก้ไข:  ถอด Linear Guide และ Cylinder ทำความสะอาด ปรับ Alignment ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: ROBOT AUTO LOADING ===

อาการ: Robot Hand LS Abnormal

สาเหตุ:  Solenoid Valve ชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Solenoid Valve รุ่นที่สามารถใช้งานแทนกันได้

=== END ===