=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: Chip conveyor magnet separator ไม่หมุน

สาเหตุ:  Magnet roller NG

การแก้ไข:  เปลี่ยนชุด Magnet separator ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: ประตูเสีย / เปิด–ปิดไม่ได้

สาเหตุ:  บานประตูเสียรูป Alignment ไม่ตรง

การแก้ไข:  ปรับตั้งและตรวจสอบ Cylinder ประตู

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: Work Clamp Over Time

สาเหตุ:  ชุด Cylinder ทำงานค้าง

การแก้ไข:  ทำความสะอาด Pressure Switch และเปลี่ยน Limit Pressure

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: Alarm Tool Runout

สาเหตุ:  Sensor Check Tool Runout ชนชิ้นงาน

การแก้ไข:  เปลี่ยน Sensor และตั้งค่าใหม่

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: ประตูเปิด–ปิดไม่ได้

สาเหตุ:  Bolt Lock Shutter Door คลายตัว

การแก้ไข:  ประกอบบานประตูและใส่ล้อประตูใหม่ ทดสอบการเปิด–ปิด

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO ===

อาการ: Arm ATC ค้าง

สาเหตุ:  Arm change tool ไม่ตรงตำแหน่ง

การแก้ไข:  ปรับตั้ง Arm ใหม่ และตั้งค่า Zero machine

=== END ===

=== MACHINE: SUGINO SELF CENTER ===

อาการ: Cover ชำรุด

สาเหตุ:  แผ่น Cover ฉีกขาด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Cover ใหม่ และทดสอบการทำงาน

=== END ===