=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: สายพาน Spindle และ Encoder มีเสียงดัง

สาเหตุ:  Bearing เสื่อม

การแก้ไข:  เปลี่ยน Pulley + Bearing Encoder

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: แกน X ไหลลง

สาเหตุ:  Brake NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Brake ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: ประตูไม่ปิด ต้องกระแทก

สาเหตุ:  Support รางขาด / ล้อหลุด

การแก้ไข:  เชื่อม Support + ใส่ล้อใหม่ + ปรับลม

=== END ===

=== MACHINE: OKUMA ===

อาการ: 1127 alarm MF unit

สาเหตุ:  Limit switch Steady rest ช็อต

การแก้ไข:  เปลี่ยน Limit switch + ตรวจ I/O module

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: ไฟ Area Sensor ไม่ติด

สาเหตุ:  Area Sensor สกปรก

การแก้ไข:  ทำความสะอาด Socket

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Spindle serial error

สาเหตุ:  Amp cooling fan เสีย

การแก้ไข:  เปลี่ยนพัดลม

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Phase detection

สาเหตุ:  Cylinder leak

การแก้ไข:  เปลี่ยน Reed SW

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Machine Ready Fail

สาเหตุ:  Power Supply เสีย

การแก้ไข:  เปลี่ยน Power Supply

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Alarm Door Error ประตูค้าง

สาเหตุ:  Reed switch ประตูติด-ดับ

การแก้ไข:  เพิ่ม Proximity ช่วยจับระยะการปิดประตู

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Alarm Voltage of back up Battery

สาเหตุ:  Battery เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน

การแก้ไข:  เปลี่ยน Battery, Reset หน้าจอเครื่องจักร, Servo amp reset OK

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: น้ำมัน Hydraulics รั่ว

สาเหตุ:  Seal / O-Ring / Bearing

การแก้ไข:  เปลี่ยนชุด Seal / O-Ring / Bearing, ประกอบ, Test ผลิตงาน

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: ชิ้นงานเป็น Step

สาเหตุ:  สายพาน Spindle หย่อนไม่เท่ากัน

การแก้ไข:  เปลี่ยนสายพาน Spindle ใหม่ 2 เส้น, ตั้งแรงตึง OK

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Alarm ประตูเปิด–ปิดค้าง / เครื่องไม่ทำงาน

สาเหตุ:  Bearing ประตูชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Bearing ประตูใหม่

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Alarm Machining Ready Fails

สาเหตุ:  Servo Amplifier Axis Z ผิดปกติ

การแก้ไข:  เปลี่ยน Servo Amplifier Axis Z ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Alarm 701 Over Heat Fan Motor

สาเหตุ:  พัดลมไม่หมุน

การแก้ไข:  เปลี่ยนพัดลมหน้าจอใหม่

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: Servo Alarm X Axis VRDY OFF

สาเหตุ:  Servo Amplifier NG

การแก้ไข:  เปลี่ยน Servo Amplifier และตั้งค่า Zero ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA ===

อาการ: น้ำมันหล่อลื่นไม่ไหล งานไม่นิ่ง

สาเหตุ:  ชิ้นส่วน Pump หลุด ทำให้มอเตอร์ไม่หมุน

การแก้ไข:  ประกอบ Pump กลับและทดสอบการทำงาน

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA LATHE ===

อาการ: Alarm Bed Lubrication

สาเหตุ:  Pressure switch Lubricant ไม่ทำงาน

การแก้ไข:  เปลี่ยน Lubricant ใหม่ และ Modify ระบบ Lubrication

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA LATHE ===

อาการ: เครื่องชน

สาเหตุ:  Operator เคลียร์ Tool Offset ผิดพลาด

การแก้ไข:  Maker ตรวจสอบ Accuracy ปรับ Alignment เปลี่ยน Chuck ตรวจ Runout และ Test Cut

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA===

อาการ: ประตูเครื่องจักรไม่ทำงาน

สาเหตุ: Bearing ประตูแตก เสื่อมสภาพ

การแก้ไข: เปลี่ยน Bearing ล้อประตูใหม่

=== END ===

=== MACHINE: TAKISAWA===

อาการ: Start Alarm (AREA SENSOR)

สาเหตุ: AREA SENSOR NG

การแก้ไข: ยืม AREA SENSOR จาก OP.9 มาใช้งานก่อน

=== END ===