=== MACHINE: TOSEI ===

อาการ: เครื่องจักรไม่เข้า Home Position

สาเหตุ: Gage D6 เสีย

การแก้ไข: ตรวจ Gage D1-D6, ยืม Gage D6 จาก OP5.2 มาใส่ พร้อม Set ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: MURATEC ===

อาการ: Alarm Orient cleric trouble

สาเหตุ: Sensor ส่งแสงเสีย

การแก้ไข:เปลี่ยน Sensor X14 (Modify เป็น Keyence)

พบว่าเซนเซอร์เป็นแบบ NPN X จึงไม่ทำงาน  Modify เพิ่ม Relay แปลงสัญญาณ

เดินงานได้ 40 นาทีเสียอีก  Modify Sensor อีกชุด

=== END ===

=== MACHINE: SANSHIN ===

อาการ: ประตูหลุด / เครื่อง Home ไม่ได้

สาเหตุ: ประตูตกร่อง (ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด)

การแก้ไข:ดันประตูกลับตำแหน่ง

Manual แกนไม่เข้า Home Move robot เข้า Home ก่อน แล้วค่อย Home เครื่อง Lapping

=== END ===

=== MACHINE: TEST LEAK ===

อาการ: ฐานวาง Jig หัก

สาเหตุ: เหล็กถูกสนิมกัดเซาะ

การแก้ไข: ถอด Jig ออก เชื่อมเหล็กคานยึดใหม่

=== END ===

=== MACHINE: SELF CENTER (SCH-1522FCE) ===
อาการ: แกน Z มีเสียงดัง งานเป็น Step
สาเหตุ: Ball Screw แกน Z เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Ball Screw Z Axis
=== END ===

=== MACHINE: TAPPING CENTER (TC-S2A) ===
อาการ: Alarm Pulse Error X / Y Axis
สาเหตุ: Servo Motor หรือ Encoder เสีย
การแก้ไข: เปลี่ยน Servo Motor / Encoder และตั้ง Origin ใหม่
=== END ===

=== === MACHINE: SELF CENTER (SCH-1522FCE) === ===
อาการ: Coolant Pump Inverter Alarm / Cover ชำรุด
สาเหตุ: น้ำเข้ามอเตอร์ / Oil Seal เสีย / Cover ฉีกขาด
การแก้ไข: เปลี่ยน Bearing หรือ Motor Pump และเปลี่ยน Cover ใหม่
=== END ===

=== MACHINE: TAPPING CENTER (Robodrill / SPEEDIO) ===

อาการ: Coolant ไม่ไหล / Alarm Pressure
สาเหตุ:

Pump Coolant ดูดน้ำไม่ขึ้น

Filter อุดตัน

Pressure Switch ไม่ ON
การแก้ไข:

เปลี่ยน Pump Coolant

ล้าง Filter และปรับ Pressure Switch
=== END ===

=== TAPPING CENTER (SPEEDIO S500X1) ===

อาการ: Alarm A-axis Position Shifted
สาเหตุ: ระบบ Index มีความผิดปกติจากน้ำมัน
การแก้ไข: เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Index และ Test Run
=== END ===

=== MACHINE: DENKO ===

อาการ: กดหน้าจอไม่ติด

สาเหตุ:  หน้าจออาจเกิดการช๊อตจากสิ่งแปลกปลอม

การแก้ไข:  ปิด–เปิดเครื่องใหม่และปรึกษา Maker

=== END ===

=== MACHINE: DENKO ===

อาการ: Alarm Jig Servo Amplifier Error

สาเหตุ:  Ball Screw ขาดการหล่อลื่น และ Pump จารบีเสีย

การแก้ไข:  เปลี่ยน Pump จารบี และหล่อลื่น Ball Screw ใหม่

=== END ===

=== MACHINE: WASHING MACHINE ===

อาการ: ประตูเครื่องล้างชำรุด

สาเหตุ:  Seal air cylinder ชำรุด

การแก้ไข:  เปลี่ยน Air cylinder ใหม่ และตัดแท่น Cylinder ใหม่

=== END ===